RAPPORT D’ATELIER — JOUR 2

Alimentation intelligente, mesures et workflow de supervision robotique

Résumé de l’atelier Ce guide contient la consigne complète, les étapes avant / pendant / après l’atelier, les architectures séparées, les scénarios de test, les tableaux de mesures, les livrables attendus et les critères d’évaluation.

| Programme | Physical AI — Semaine 1 / Jour 2 |
| --- | --- |
| Durée | 1 journée |
| Matériel principal | Makerboard(ESP32), breadboard, multimètre, capteurs, LED, buzzer, relais, potentiomètre |
| Workflow cible | sense → verify → decide → actuate → log |

# 1. Intitulé de l’atelier

Atelier alimentation intelligente, mesures, protections et workflow de supervision robotique.

# 2. Objectif opérationnel

Comprendre les fondamentaux d’électronique embarquée pour robot à travers la conception d’un système alimenté, mesuré, sécurisé et supervisé avec la carte MakerBoard (ESP32).

Distribuer correctement l’alimentation.

Mesurer les tensions sur plusieurs points.

Identifier les risques électriques.

Simuler une anomalie d’alimentation.

Déclencher des alertes.

Documenter un workflow de supervision.

# 3. Consigne de l’atelier

| Consigne générale à donner aux apprenants Vous devez concevoir un mini banc robotique sécurisé basé sur la carte MakerBoard (ESP32). Ce banc doit surveiller son état d’alimentation, détecter une anomalie simulée, déclencher une action automatique et journaliser les événements dans le moniteur série. |
| --- |
| Mesure → Vérification → Décision → Action → Journalisation sense → verify → decide → actuate → log |  |

## Travail demandé

Identifier les besoins en tension et courant des composants.

Réaliser un schéma simple d’alimentation.

Monter le système sur breadboard.

Vérifier la polarité et la masse commune.

Mesurer les tensions avec le multimètre.

Programmer la carte MakerBoard (ESP32) pour lire les entrées.

Simuler une anomalie à l’aide du potentiomètre.

Déclencher une alerte avec LED, buzzer ou relais.

Afficher les événements dans le moniteur série.

Documenter les mesures, anomalies et protections.

# 4. Scénario de l’atelier

Le système représente une unité robotique embarquée qui doit fonctionner uniquement si son alimentation est correcte. Le potentiomètre simule une variation de tension ou un état énergétique instable. Le bouton poussoir sert à valider ou réinitialiser le système. Les capteurs représentent les données environnementales, tandis que les LED, le buzzer, le relais et l’afficheur 7 segments représentent les sorties de supervision.

# 5. Matériel utilisé

| Élément | Rôle dans l’atelier |
| --- | --- |
| MakerBoard (ESP32) | Unité centrale de contrôle |
| Breadboard | Montage du circuit |
| Multimètre | Mesure de tension et vérification |
| Potentiomètre | Simulation variation tension |
| Bouton poussoir | Reset ou validation sécurité |
| Light sensor | Entrée environnementale |
| Capteur température/humidité | Mesure environnementale optionnelle |
| LED verte | État système OK |
| LED rouge | Défaut ou alerte |
| Buzzer | Alerte sonore |
| Relais | Autorisation ou coupure de charge |
| Afficheur 7 segments | Affichage état système |
| Câbles Dupont | Connexions |
| Résistances | Protection LED et entrées |

# 6. Schémas d’architecture de l’atelier

## Architecture globale de l’atelier

Architecture globale de l’atelier

## Architecture d’alimentation

Architecture d’alimentation

## Architecture du workflow

Architecture du workflow

## Schéma de câblage logique

Schéma de câblage logique

# 7. Logique fonctionnelle du système

## Cas 1 : fonctionnement normal

SI tension simulée correcte ET aucun défaut détecté ALORS LED verte ON LED rouge OFF buzzer OFF relais ON afficheur 7 segments = 1 log = "SYSTEM OK"

## Cas 2 : anomalie simulée

SI tension simulée faible OU seuil sécurité dépassé ALORS LED verte OFF LED rouge ON buzzer ON relais OFF afficheur 7 segments = 0 log = "VOLTAGE WARNING - RELAY DISABLED"

## Cas 3 : reset sécurité

SI bouton poussoir appuyé ALORS réinitialiser état système couper buzzer relancer vérification log = "SYSTEM RESET"

# 8. Étapes à suivre pendant l’atelier

## Étape 1 — Préparation

Vérifier le matériel.

Identifier les composants.

Préparer la breadboard.

Noter les tensions de fonctionnement.

Préparer le journal de bord.

## Étape 2 — Analyse électrique

Identifier la tension de chaque composant.

Estimer le courant nécessaire.

Repérer les risques : surtension, court-circuit, surcharge GPIO.

Prévoir les protections : résistance, alimentation adaptée, module relais.

## Étape 3 — Montage alimentation

Monter le rail 3.3V et le rail GND.

Connecter la carte MakerBoard (Esp32), les capteurs et les actionneurs.

Vérifier la masse commune.

Ne pas alimenter avant validation du montage.

## Étape 4 — Mesures au multimètre

Mesurer la sortie 3.3V.

Vérifier le GND commun.

Mesurer la sortie du potentiomètre.

Mesurer les tensions des LED, du buzzer et du relais.

## Étape 5 — Programmation du workflow

Lire le potentiomètre.

Lire le bouton poussoir.

Lire un capteur environnemental.

Comparer les valeurs avec des seuils.

Déclencher LED, buzzer ou relais.

Afficher les événements dans le moniteur série.

## Étape 6 — Tests

Tester le fonctionnement normal.

Tester l’anomalie simulée.

Tester la coupure relais.

Tester le reset.

Documenter les résultats.

# 9. Tableau d’analyse électrique

| Composant | Tension | Courant estimé | Risque | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MakerBoard (ESP32) | 3.3V / 5V USB | Moyen | Surtension | Alimentation adaptée |
| LED | 2V environ | Faible | Griller la LED | Résistance |
| Buzzer | 3.3V / 5V | Moyen | Surcharge GPIO | Vérification courant |
| Relais | 5V | Élevé | GPIO insuffisant | Module relais |
| Capteur | 3.3V | Faible | Mauvais câblage | Vérifier datasheet |
| Potentiomètre | 3.3V | Faible | Court-circuit | GND/VCC corrects |

# 10. Tableau de mesures à compléter

| Point de mesure | Valeur théorique | Valeur mesurée | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| MakerBoard (ESP32) 3.3V | 3.3V |  |  |
| GND commun | 0V |  |  |
| Potentiomètre sortie | 0 à 3.3V |  |  |
| LED verte | environ 2V |  |  |
| Buzzer | 3.3V ou 5V |  |  |
| Relais | 5V |  |  |

# 11. Scénarios de test

| Test | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Test normal | Potentiomètre au-dessus du seuil | LED verte ON |
| Test anomalie | Potentiomètre sous le seuil | LED rouge + buzzer |
| Test relais | État OK | Relais ON |
| Test sécurité | Défaut simulé | Relais OFF |
| Test reset | Bouton appuyé | Réinitialisation |

# 12. Consignes de sécurité

## Avant l’alimentation

Vérifier la polarité.

Vérifier la masse commune GND.

Ne jamais connecter une LED sans résistance.

Ne jamais changer le câblage sous tension.

Ne pas surcharger les GPIO.

Vérifier le relais avant activation.

Mesurer avant de tester.

## Pendant l’atelier

Garder le multimètre accessible.

Documenter chaque anomalie.

Couper l’alimentation en cas de surchauffe.

Demander validation avant branchement du relais.

## Après l’atelier

Couper l’alimentation.

Démonter proprement.

Ranger les composants.

Sauvegarder le code.

Compléter le journal de bord.

# 13. Livrables attendus

Schéma d’alimentation.

Architecture du système.

Workflow de supervision.

Tableau de mesures.

Code MakerBoard (ESP32) commenté.

Checklist sécurité.

Journal d’essais.

Note de dimensionnement.

Démonstration fonctionnelle.

# 14. Critères d’évaluation

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Montage | Le circuit fonctionne correctement. |
| Mesures | Les valeurs sont cohérentes. |
| Sécurité | Les protections minimales sont respectées. |
| Workflow | Le système suit sense → verify → decide → actuate → log. |
| Journalisation | Les événements sont visibles dans le moniteur série. |
| Documentation | Le schéma et les mesures sont clairs. |
| Présentation | L’équipe explique mesure → décision → action → supervision. |

# 15. Résultat attendu final

Capteur / potentiomètre ↓ MakerBoard ↓ Analyse seuil sécurité ↓ Décision automatique ↓ LED / buzzer / relais / afficheur ↓ Moniteur série + journal d’essais

Ce système représente un premier banc de supervision énergétique robotique, utile pour préparer les jours suivants : capteurs, actionneurs, boucle locale et mini-projet.